一、课程基本信息

| 课程编码 |  |
| --- | --- |
| 课程中文名称 | 低空经济：无人机物流仿真与应用 |
| 课程英文名称 | Low-Altitude Economy: UAV Logistics Simulation |
| 课程类别 | 产业方向核心课 / 项目式实训 |
| 适用年级、专业 | 2023级 物流管理、智能无人系统技术、交通运输 |
| 开课学期 | 五 |
| 总学时 | 32 （其中理论学时：16，实验学时：16） |
| 总学分 | 2 |
| 先修课程 | 现代物流概论、Python基础（了解即可）、计算机基础 |
| 课程简介 | 本课程紧扣国家“低空经济”战略发展趋势，是一门融合物流管理与无人机工程技术的跨学科实践课程。课程以“行业认知-系统仿真-场景验证”为主线。 课程内容主要分为三个模块： 1. 行业洞察：深入剖析国内外头部初创企业（如Zipline、Wing、美团、丰翼科技）的商业模式与技术路线，并拆解IARC、RoboMaster等顶级赛事中的物流相关任务，建立直观认知。 2. 技术底座：基于行业通用的ROS2与PX4仿真架构，带领学生在Gazebo虚拟环境中搭建无人机系统，理解传感器、飞控与机载电脑的协作逻辑。 3. 项目实战：以“城市末端配送”为背景，学生需在仿真环境中部署现成的算法模块，通过调整参数解决避障、路径规划等问题，完成从“仓库”到“阳台”的配送验证。 本课程旨在培养既懂物流场景痛点，又掌握无人机系统应用逻辑的复合型人才。 |
| 建议教材 | 自编讲义：《低空物流：从商业案例到ROS2仿真实战》 |
| 参考资料 | 1. 行业报告：《2024-2025中国低空经济发展白皮书》 2. 案例库：Zipline医疗配送模式、美团城市低空物流网络案例 3. 技术文档：ROS2 Navigation2文档、PX4用户指南 |

二、课程教学目标

- 课程教学目标1（行业视野）：理解低空经济的产业图谱，能对比分析国内外主流物流无人机企业（如顺丰丰翼 vs Zipline）的技术特点与应用场景差异，了解IARC等竞赛如何推动技术落地。

- 课程教学目标2（系统思维）：掌握无人机物流系统的硬件构成与软件架构（ROS2/PX4），能够在仿真环境中解读激光雷达、深度相机等传感器数据，理解机器感知的基本逻辑。

- 课程教学目标3（工程应用）：具备在仿真环境下部署和调试路径规划、自主避障算法的能力，通过“调参”而非“造轮子”的方式，解决最后一公里配送中的实际问题。

- 课程教学目标4（方案验证）：能够基于仿真实验数据，撰写包含技术可行性与商业效率分析的综合项目报告。

三、课程考核方式

| 考核环节 | 权重（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 行业案例分析 | 20 | 针对一家初创公司或一个竞赛项目的技术拆解分析 |
| 仿真实验报告 | 30 | 3次关键实验节点的记录与截图 |
| 期末项目展示 | 50 | 分组进行“最后一公里”仿真演示 + 商业技术路演 |

四、教学进度表

注：单数周为理论讲授（含案例分析），双数周为上机实验。

| 周别 | 授课章节与内容摘要 | 教学时数 | 教学模式 | 课程思政与行业案例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章：低空经济浪潮与物流革命 1. 宏观背景：低空经济为何写入政府工作报告？万亿级市场的构成。 2. 企业案例对比： - 农村/偏远包围城市：美国Zipline（固定翼+空投）与中国迅蚁（医疗检验样本配送）。 - 城市高密度配送：美团无人机（多旋翼+调度柜）与谷歌Wing（系留绳索投放）。 3. 课程项目发布：成立虚拟公司“SkyLink”，确立“最后一公里”验证目标。 | 理论2学时 | 案例教学 | 介绍深圳、合肥等“低空经济示范区”的政策优势，激发学生投身新兴产业的热情。 |
| 2 | 第一章：仿真——零成本试错的艺术（实验） 实验内容： 1. 工具初探：启动虚拟机，运行Gazebo仿真环境。 2. 场景模拟：加载“城市街区”地图，模拟美团无人机穿梭楼宇的视角。 3. 基础控制：使用QGroundControl控制PX4无人机起飞，体验不同机型（多旋翼vs垂直起降固定翼）的操控差异。 | 实验2学时 | 演示+实操 | 强调安全意识：通过仿真避免“炸机”成本，理解工程中“验证先行”的重要性。 |
| 3 | 第二章：拆解无人机——从竞赛看系统架构 1. 竞赛案例引入：介绍IARC（国际空中机器人大赛）第7代任务——“牧羊犬计划”。学生是如何让无人机在无GPS室内自主驱赶地面机器人的？ 2. 系统核心：ROS2（大脑）与PX4（小脑）的分工。 3. 通信机制：用“外卖订单系统”类比ROS2的话题（Topic）通信机制。 | 理论2学时 | 多媒体 | 通过大学生顶级赛事案例，拉近高深技术与学生的距离，消除畏难情绪。 |
| 4 | 第二章：ROS2通信逻辑可视化（实验） 实验内容： 1. 数据流观测：运行预置节点，使用rqt_graph查看无人机系统的“神经脉络”。 2. 指令测试：通过终端发送指令（模拟物流调度中心发单），控制无人机飞往指定坐标。 3. 脚本体验：修改简单的Python参数（如巡航速度），观察配送效率的变化。 | 实验2学时 | 实操+调试 |  |
| 5 | 第三章：机器感知——像大疆一样“看”世界 1. 行业技术栈：为什么大疆FlyCart 30运载无人机要装前后双雷达？为什么Skydio主打全视觉避障？ 2. 传感器原理：激光雷达（LiDAR）vs 深度相机（RGBD）的优劣势分析。 3. 可视化逻辑：如何将传感器数据转化为机器能懂的“点云”和“栅格”。 | 理论2学时 | 对比分析 | 探讨隐私保护：在利用摄像头进行物流配送时，如何通过技术手段（如人脸模糊）遵守法律法规。 |
| 6 | 第三章：上帝视角与机器视角（实验） 实验内容： 1. Rviz实战：配置Rviz工具，实时查看仿真无人机的摄像头画面和雷达扫描线。 2. 盲区测试：在仿真环境中放置障碍物（模拟树枝、电线），观察雷达能否检测到。 3. 数据录制：记录一段飞行数据（rosbag），用于事后分析。 | 实验2学时 | 实操+分析 |  |
| 7 | 第四章：自主导航——解决“进窗难”问题 1. 竞赛案例：**全国大学生电子设计竞赛（电赛）**无人机题——如何穿越移动圆环？ 2. 路径规划原理： - 全局规划（Global）：类似高德地图的“算路”。 - 局部规划（Local）：类似司机的“躲坑”。 3. 算法部署：介绍Navigation2框架在物流无人机中的配置方法。 | 理论2学时 | 案例+理论 | 培养系统观：算法不是孤立的，需要配合算力、能耗进行整体权衡。 |
| 8 | 第四章：路径规划参数调优（实验） 实验内容： 1. 地图加载：加载包含高楼、禁飞区的复杂物流地图。 2. 自主导航：在地图上点击“取货点”和“送货点”，观察无人机生成的绿线路径。 3. 避障调优（核心）：调整“膨胀半径”参数——模拟为了安全，无人机应该离墙壁多远？观察参数过大导致无法通过狭窄路口的现象。 | 实验2学时 | 调参实战 | 重点培养“调试能力”，理解算法参数与物理环境的交互关系。 |
| 9 | 第五章：全流程应用——从Concept到Demo 1. 初创公司痛点：Matternet在瑞士曾因降落伞故障停飞，丰翼科技如何解决跨海运输的抗风问题。 2. 项目设计：设计一个“校园外卖配送”仿真场景。 3. 关键环节：精准降落（二维码识别原理简介）与突发情况处理（Failsafe机制）。 | 理论2学时 | 研讨 | 引导学生关注技术伦理与安全，理解“适航认证”在低空经济中的核心地位。 |
| 10 | 第五章：综合项目——校园配送仿真验证（实验） 实验内容： 1. 任务集成：调用预置的“起飞-巡航-避障-降落”功能块。 2. 场景挑战：在必经之路上设置动态障碍物（模拟行人），测试无人机的停障/绕障能力。 3. 效率验证：对比“直线飞行”与“避障飞行”的时间差，计算配送效率。 | 实验2学时 | 项目实战 |  |
| 11-14 | （拓展与强化阶段） 第11周（理论）： 1. 未来趋势：eVTOL（电动垂直起降飞行器）与城市空中交通（UAM）。 2. 集群控制：亿航千机表演背后的集群控制逻辑 vs 物流蜂群调度。 第12周（实验）： 多机仿真演示（可选）或 项目大作业的集中调试与优化。 | 8学时 | 拓展 |  |
| 15 | 第六章：低空经济产业链与职业发展 1. 产业链全景：上游（飞控、电池）、中游（整机制造、系统集成）、下游（物流、巡检、应急）。 2. 岗位需求：从飞手到AOC（运行控制中心）调度员，再到仿真测试工程师。 3. 项目复盘：各小组汇报准备。 | 理论2学时 | 职业规划 |  |
| 16 | 期末考核：项目路演（实验） 1. 形式：模拟创业团队向投资人（教师）汇报。 2. 内容：演示仿真配送全过程 + 汇报PPT（包含遇到的技术坑、参数调整策略、物流效率分析）。 | 实验2学时 | 答辩 | 锻炼跨学科沟通能力：用通俗的语言解释技术实现。 |

五、课程教学要求、教学内容与课程教学目标的对应关系

（一）课程教学要求、教学内容、教学目标与学时分配的对应关系

第一章 低空经济浪潮与物流革命

- 教学目的和要求

  - (行业认知) 理解“低空经济”的国家战略意义，能够对比分析美团无人机（城市高频配送）与Zipline（偏远医疗空投）在商业模式与机型选择上的本质差异。

  - (工具掌握) 熟悉Ubuntu Linux基础操作，能够独立搭建并运行Gazebo + PX4仿真环境，建立“数字孪生”验证物流方案的工程意识。

  - (思政融合) 了解我国在低空空域管理改革及无人机制造领域的全球领先地位，增强行业自信。

- 教学内容

  - 低空经济产业图谱：从制造、飞行服务到保障设施。

  - 经典案例拆解：顺丰丰翼科技“方舟”无人机的跨海场景 vs 迅蚁的医疗检验样本配送场景。

  - 仿真环境搭建：虚拟机配置、Docker容器化部署（解决环境配置难点）。

  - 基础飞行控制：QGroundControl地面站操作与飞行模式切换（Stabilized/Offboard）。

- 重点：理解不同物流场景对无人机技术路线（多旋翼 vs 垂起固定翼）的决定性影响；掌握仿真环境的启动流程。

- 难点：克服对Linux命令行操作的陌生感；理解仿真物理引擎与现实世界的对应关系。

- 学时：4（理论 2 + 实验 2）

第二章 系统架构：拆解无人机的大脑与神经

- 教学目的和要求

  - (系统思维) 理解无人机系统的软硬件分工：飞控（PX4/小脑）负责姿态稳定，机载电脑（ROS2/大脑）负责业务逻辑。

  - (通信逻辑) 掌握ROS2的核心通信机制，能够通过**IARC（国际空中机器人大赛）**的历史任务，理解无人机如何通过“节点”和“话题”实现自主控制。

  - (实践能力) 能够使用命令行工具查看系统数据流，编写简单的Python脚本控制无人机起降。

- 教学内容

  - ROS2基础：节点（Node）、话题（Topic）、服务（Service）的概念，以“外卖订单系统”进行类比讲解。

  - 竞赛案例引入：IARC第七代任务“牧羊犬计划”中的系统架构解析——如何不依赖GPS实现室内自主导航？

  - 控制接口实践：Mavros/MicroXRCE-DDS中间件的作用，速度控制指令的发布。

- 重点：建立“感知-决策-控制”的闭环逻辑认知；看懂rqt_graph节点关系图。

- 难点：理解分布式通信的异步特性（即消息发布与接收的时间差）。

- 学时：4（理论 2 + 实验 2）

第三章 机器感知：像大疆一样“看”世界

- 教学目的和要求

  - (技术视野) 了解激光雷达（LiDAR）与视觉传感器（Camera）的优劣势，分析大疆FlyCart 30与Skydio在避障传感器方案上的选择逻辑。

  - (数据处理) 掌握Rviz可视化工具的使用，能够从“机器视角”解读点云（Point Cloud）和深度图数据。

  - (法规意识) 理解物流配送中涉及的数据隐私与安全合规问题。

- 教学内容

  - 传感器原理：TOF测距、双目视觉成像原理简介。

  - 竞赛案例参考：**RoboMaster（机甲大师）**工程机器人的矿石识别与抓取逻辑（物体识别基础）。

  - 数据可视化：在Rviz中配置传感器话题，观察仿真环境中障碍物的成像效果。

  - 坐标系转换（TF）：理解“机身坐标系”与“世界坐标系”在投送包裹时的换算关系。

- 重点：传感器数据的直观认知与可视化配置；理解盲区对安全配送的影响。

- 难点：三维空间坐标变换（TF树）的抽象概念。

- 学时：4（理论 2 + 实验 2）

第四章 自主导航：解决“进窗难”问题

- 教学目的和要求

  - (算法应用) 理解全局路径规划（A*）与局部避障（VFH/TEB）的区别，类比**全国大学生电子设计竞赛（电赛）**中无人机穿越障碍圈的算法思路。

  - (工程调优) 掌握Navigation2导航框架的核心参数配置，能够通过调整膨胀半径（Inflation Radius）和代价地图（Costmap）解决仿真环境中的卡死或碰撞问题。

  - (场景适配) 能够根据物流环境的疏密程度（空旷乡村 vs 密集楼宇），选择合适的避障策略。

- 教学内容

  - 地图构建（Mapping）：2D栅格地图与3D八叉树地图的概念。

  - 导航框架部署：ROS2 Nav2架构解析。

  - 参数调优实验：修改配置文件，观察无人机在通过狭窄窗口或绕行动态障碍物时的行为变化。

- 重点：通过“调参”而非“写底层代码”来实现自主避障；理解参数对物理行为的具体影响。

- 难点：平衡“安全性”（避障距离大）与“通过性”（能穿过窄门）之间的矛盾。

- 学时：4（理论 2 + 实验 2）

第五章 综合项目实战：城市末端配送验证

- 教学目的和要求

  - (项目集成) 综合运用前序知识，在仿真环境中完成“起飞-巡航-动态避障-精准降落”的全流程物流任务。

  - (问题解决) 模拟初创公司技术验证场景，针对配送成功率、时间效率、能耗等指标进行测试与优化。

  - (报告撰写) 能够结合实验数据，输出包含技术可行性分析与商业价值评估的项目报告。

- 教学内容

  - 任务状态机设计：使用简单的逻辑串联飞行任务。

  - 复杂场景构建：在仿真路径上添加动态行人、风力干扰等变量。

  - 实战演练：分组进行最后一公里配送挑战赛。

  - 数据记录与分析：使用rosbag录制飞行数据，复盘“炸机”或超时原因。

- 重点：系统的稳定性与鲁棒性测试；从技术参数到物流KPI（配送时效）的转化分析。

- 难点：多模块协同工作时的故障排查（Debug）；仿真与现实（Sim2Real）的差距认知。

- 学时：12（理论 4 + 实验 8，含拓展内容与期末项目路演）

第六章 行业展望与职业规划（融入第五章最后阶段）

- 教学目的和要求

  - 了解eVTOL（电动垂直起降飞行器）、UAM（城市空中交通）等未来趋势。

  - 清晰认知低空经济产业链中的岗位需求（如AOC调度员、算法测试工程师、低空空域网格管理员）。

- 教学内容

  - 未来技术：集群控制（参考亿航千机表演逻辑）、5G网联无人机。

  - 职业发展：行业技能树梳理与就业指导。

- 学时：4（理论 2 + 期末答辩 2）